Оглавление

Введение	2

1.Круглый фасонный инструмент	3

2. Осевой комбинированный инструмент	12

3.Червячная фреза	14

Вывод:	17

Список использованной литературы:	19

Введение

Для резки материалов могут применяться самые различные инструменты. Их классификация проводится по достаточно большому количеству признаков, которые позволяют провести выбор наиболее подходящего варианта исполнения изделия. Режущий инструмент при этом изготавливается из самого различного материала.

Выделяют довольно большое количество различных признаков классификации режущего инструмента, основной можно назвать конструктивные признаки. В зависимости от геометрической формы и основных параметров выделяют следующие варианты:  фрезы; резцы; зенкеры; сверла; развертки; цековки; метчики; плашки; шеверы; ножовочное полотно; инструмент абразивного тип.

Цель работы: научиться конструировать режущий инструмент, соблюдая все технические нормы.

1.Круглый фасонный инструмент

Задание 1: Рассчитать  и сконструировать круглый фасонный резец для наружного обтачивания фасонной заготовки, изготовляемой из пруткового материала диаметром 32 мм. Материал заготовки – Д16Т.

Рисунок 1 – Задание

Решение.

- Передний и задний углы лезвия резца определяем по таб. 47: γ=20°; α=10°.

- Размеры дополнительных режущих кромок под отрезание и подрезание принимаем: b1=2 мм ; b=2 мм ; φ=45° ;

Рисунок 2 – Размеры дополнительных режущих кромок

- Общая ширина резца вдоль оси заготовки

Lp=lд+b+b1=29 мм.

- Наибольшая глубина профиля детали tmax=11 мм.

- Габаритные и конструктивные размеры резца с отверстиями под штифт для наибольшей глубины профиля tmax=11 мм выбираем по табл. 45: D = 75 мм; d = 22мм; d1= 34 мм.

Высота заточки резца:

H=Rsinα+γ=37,5sin30=18,75 мм

Высота установки резца:

hp=Rsinα=Rsin10°=6,512 мм

где R – радиус резца.

- Согласно размерам на чертеже заготовки радиусы окружностей узловых точек профиля заготовки  r1, r2, r3 и т.д. и осевые расстояния до этих точек торца заготовки l1-2, l1-3, l1-4 и т.д. следующие:

Таблица 1 – Узловые точки

| r1=5 мм | l1-2=1 мм |
| --- | --- |
| r2=6 мм | l1-3=2 мм |
| r3=7 мм | l1-4=3 мм; |
| r4=8 мм | l1-5=4 мм; |
| r5=9 мм | l1-6=5 мм; |
| r6=10 мм | l1-7=6 мм. |
| r7=11 мм | l1-8=7 мм |
| r8=12 мм | l1-9=8 мм; |
| r9=13 мм | l1-10=9 мм; |
| r10=14 мм | l1-11=10 мм; |
| r11=15 мм | l1-12=11 мм. |
| r12=14 мм | l1-13=12 мм |
| r13=13 мм | l1-14=13 мм |
| r14=12 мм | l1-15=14 мм |
| r15=11 мм | l1-16=15 мм |
| r16=10 мм | l1-17=20 мм |
| r17=r18=5 мм | l1-18=25 мм |

Рисунок 3 – Линейные привязки узловых точек

Допуски на указанные размеры принимают равными 1/3 допусков на соответствующие размеры обрабатываемой заготовки.

- Корректируем профиль резца

Таблица 2 – Данные коррекционного расчета профиля резца

| Расчетная формула | Значение параметра |
| --- | --- |
| hи=r1sinγ1 | γ1=20°00' r1=5 sinγ1=0,913 hи=4,565 |
| A1=r1cosγ1 sinγ2=hиr2 | cosγ1=0,408 A1=2,040 r2=6 sinγ2=0,7608 γ2=50° |
| A2=r2cosγ2 С2=A2-A1 sinγ3=hиr3 | cosγ2=0,643 A2=3,857 С2=1,817 r3=7 sinγ3=0,652 γ3=41° |
| A3=r3cosγ3 С3=A3-A1 sinγ4=hиr4 | cosγ31=0,7547 A3=5,283 С3=3,243 r4=8 sinγ4=0,5706 γ4=35° |
| A4=r4cosγ4 С4=A4-A1 sinγ5=hиr5 | cosγ4=0,819 A4=6,553 С4=4,513 r5=9 sinγ5=0,507 γ5=35° |
| A5=r5cosγ5 С5=A5-A1 sinγ6=hиr6 | cosγ5=0,819 A5=7,371 С5=5,331 r6=10 sinγ6=0,456 γ6=27° |

Продолжение табл. 2

| A6=r6cosγ6 С6=A6-A1 sinγ7=hиr7 | cosγ6=0,891 A6=8,91 С6=6,7 r7=11 sinγ4=0,415 γ4=24° |
| --- | --- |
| A7=r7cosγ7 С7=A7-A1 sinγ8=hиr8 | cosγ7=0,913 A7=10,049 С7=8,009 r8=12 sinγ8=0,38 γ8=22° |
| A8=r8cosγ8 С8=A8-A1 sinγ9=hиr9 | cosγ41=0,927 A8=11,126 С8=9,086 r9=13 sinγ9=0,3512 γ9=21° |
| A9=r9cosγ9 С9=A9-A1 sinγ10=hиr10 | cosγ9=0,933 A9=12,136 С9=10,096 r10=14 sinγ10=0,326 γ10=19° |
| A43=r10cosγ10 С10=A10-A1 sinγ11=hиr11 | cosγ10=0,945 A10=13,237 С10=11,197 r11=15 sinγ11=0,304 γ11=18° |
| A11=r11cosγ11 С11=A11-A1 sinγ12=hиr12 | cosγ11=0,951 A11=14,266 С11=12,226 r12=14 sinγ12=0,326 γ12=19° |
| A12=r12cosγ12 С12=A8-A1 sinγ13=hиr13 | cosγ12=0,945 A12=13,237 С12=11,197 r13=13 sinγ13=0,3512 γ13=21° |
| A13=r13cosγ13 С13=A13-A1 sinγ14=hиr14 | cosγ13=0,933 A13=12,136 С13=10,096 r14=12 sinγ14=0,38 γ14=22° |
| A14=r14cosγ14 С14=A14-A1 sinγ15=hиr15 | cosγ14=0,927 A14=11,126 С14=9,086 r15=11 sinγ15=0,415 γ15=24° |

| A15=r15cosγ15 С15=A15-A1 sinγ16=hиr16 | cosγ15=0,913 A15=10,049 С15=8,009 r16=10 sinγ16=0,456 γ16=27° |
| --- | --- |
| A16=r16cosγ16 С16=A16-A1 sinγ17=hиr17 | cosγ16=0,891 A16=8,91 С16=6,87 r17=5 sinγ17=0,913 γ17=42° |
| A18=A17=r17cosγ17 С17=A17-A1 ε1=α1+γ1 | cosγ17=0,743 A17=3,715 С17=1,675 α1=10°00ʹ γ1=20°00ʹ ε1=30°00ʹ |
| H=R1sinε1 | R1=37,5 sinε1=0,5 H=18,75 |
| B1=R1cosε1 B2=B1-C2 | cosε1=0,866 B1=32,475 С2=1,817 B2=30,658 |
| tgε2=HB2 | tgε2=0,6117 ε2=32° |
| R2=Hsinε2=B2cosε2 | sinε2=0,5299 cosε2=0,8480 R2=35,3840 |
| B3=B1-C3 tgε3=HB3 R3=Hsinε3=B3cosε3 | B3=29,23 tgε3=0,6312 ε3=33° sinε3=0,5446 cosε3=0,8387 R3=34,429 |
| B4=B1-C4 tgε4=HB4 R4=Hsinε4=B4cosε4 | B4=27,962 tgε4=0,6705 ε4=34° sinε4=0,5591 cosε4=0,829 R4=33,5360 |

| B5=B1-C5 tgε5=HB5 R5=Hsinε5=B5cosε5 | B5=27,144 tgε5=0,6908 ε5=35° sinε5=0,5736 cosε5=0,8191 R5=32,6883 |
| --- | --- |
| B6=B1-C6 tgε6=HB6 R6=Hsinε6=B6cosε6 | B6=25,775 tgε6=0,7274 ε6=36° sinε6=0,6347 cosε6=0,5878 R6=31,8986 |
| B7=B1-C7 tgε7=HB7 R7=Hsinε7=B7cosε7 | B7=24,466 tgε7=0,7664 ε7=37° sinε7=0,6018 cosε7=0,7716 R7=31,1565 |
| B8=B1-C8 tgε8=HB8 R8=Hsinε8=B41cosε8 | B8=23,389 tgε8=0,8016 ε8=39° sinε8=0,6293 cosε8=0,771 R8=30,3359 |
| B9=B1-C9 tgε9=HB9 R9=Hsinε9=B9cosε9 | B9=22,379 tgε9=0,8378 ε9=40° sinε9=0,6428 cosε9=0,766 R9=29,1692 |
| B10=B1-C10 tgε10=HB10 R10=Hsinε10=B10cosε10 | B10=21,278 tgε10=0,8812 ε10=41° sinε10=0,6560 cosε10=0,7547 R10=28,5823 |

| B11=B1-C11 tgε11=HB11 R11=Hsinε11=B11cosε11 | B11=20,249 tgε11=0,926 ε11=43° sinε11=0,682 cosε11=0,7313 R11=27,493 |
| --- | --- |
| B18=B17=B1-C17 tgε17=HB17 R17=Hsinε17=B17cosε17 | B17=30,8 tgε17=0,6088 ε17=31° sinε17=0,515 cosε17=0,8572 R17=36,4077 |

Построение шаблонов и контршаблонов для контроля фасонного профиля резцов (при контроле отклонений  размеров шлифования поверхностей на резцах) сводится для круглых резцов к определению разности радиусов всех узловых точек рассчитанного фасонного профиля относительно узловой контурной (начальной) точки 1:

P1=0;

P2=R1-R2=37,5-35,384=2,116 мм ;

P3=R1-R3=37,5-34,429=3,071 мм;

P4=R1-R4=37,5-33,536=3,94 мм;

P5=R1-R5=37,5-32,6883=4,8117 мм;

P6=R1-R6=37,5-31,8986=5,6014 мм;

P7=R1-R7=37,5-31,1565=6,3435мм;

P8=R1-R8=37,5-30,3359=7,1641 мм;

P9=R1-R9=37,5-29,1692=8,3308 мм;

P10=R1-R10=37,5-28,5823=8,9177 мм;

P11=R1-R11=37,5-27,493=10,007 мм;

P18=P17=R1-R17=37,5-36,4077=1,0923 мм.

Допуски на линейные размеры фасонного профиля шаблона при его изготовлении не должны превышать ±0,01 мм.

2. Осевой комбинированный инструмент

Задание 2. Сконструировать и рассчитать комбинированный инструмент для обработки серого чугуна 20, состоящий из развертки и конической цековки.

Решение.

- Определяем исполнительные диаметры рабочей части развёртки для отверстия с D0=20H7: поле допуска на обрабатываемое отверстие D0 [2, с.175] равно 20+0,021 (Dmax=20,021; Dmin=20).

Максимальный диаметр развертки Dmax=D0 max-0,015IT;

Минимальный диаметр развертки Dmin=D0 min-0,035IT;

где

0,015IT=0,015∙0,021=0,000315≈0,004 мм;

0,035IT=0,035∙0,021=0,000735≈0,008 мм;

откуда

Dmax=20,021-0,004=20,017 мм;

Dmin=20,017-0,008=20,009 мм;

- Габаритные размеры развертки принимаем по ГОСТ 1672-80, зенковки по ГОСТ 14953-80.

- Геометрические элементы лезвия рабочей части развертки выбираем по таблице 52[1]; главный угол в плане φ=5°, задний угол по главной режущей кромке (заборной части) α=10°, ширина ленточки f1=0,2 мм.

Геометрические элементы лезвия рабочей части зенковки выбираем по 14953-80; φ=90° δ=80°.

- Число зубьев 12 [2, c.178].

- Выбираем угловой шаг зубьев развертки (табл. 75):  ω1=27°33'; ω2=28°28'; ω3=29°34'; ω4=30°30' ω5=31°25' ω6=32°36'

- Материал для развертки и зенковки Р6М5 (табл. 28)

- Определение крутящего момента:

Mкр=Cp∙tx∙szy∙Dz2∙100 [ 1, с. 281]

|  | Развертка | Цековка |
| --- | --- | --- |
| Cp | 158 | 158 |
| t | 1 | 9 |
| x | 1 | 1 |
| sz | 0,3 | 0,3 |
| y | 1 | 1 |
| Dz | 20 | 37 |
| Mкр | 4,74 | 78,921 |

Mкр-хвостовика 240 Н∙м, при твердости HRC 37…45. Следовательно, хвостовая часть осевого комбинированного инструмента может выдержать нагрузку.

3.Червячная фреза

Задание 3. Спроектировать червячную фрезу для нарезания червячного колеса. Материал - высокопрочный чугун. 9 степень точности. Исходные данные: ms = 5 мм; q = 10 мм; zφ = 2; zk = 46; Е = 0.

Для изготовления червячной фрезы для нарезания червячного колеса выбираем инструментальную быстрорежущую сталь Р6М5 по ГОСТ 19265-73.

Червячные фрезы повторяют во время резания процесс зацепления червячного колеса с основным червяком. Для этого у фрезы и основного червяка должны быть одинаковыми модуль, диаметр делительного цилиндра, число заходов, исходный профильный угол и форма винтовой поверхности.

Расчетный шаг червяка:

p1 = πms = 3,14 * 5 = 15,7 мм

Делительный диаметр червяка:

d1 = ms * q = 5 * 10 = 50 мм

Диаметр вершин витков:

da1 = d1 + 2ms = 50 + 2*5 = 60 мм

Диаметр впадин витков:

df1 = m(q- 2,4) = 5 * (10 – 2,4) = 38 мм

Делительный угол подъема:

σ = arctg (zφ/q) = arctg (1/5) = 11,31º

Делительный диаметр колеса:

d2 = ms * zk = 5* 46 = 230 мм

Диаметр вершин зубьев колеса:

da2 = d2 + 2ms(1 + E) = 230 + 2*5*(1+0) = 240 мм

Диаметр впадин зубьев колеса:

df2 = d2 – 2ms(1,2 – E) = 230 – 2*5*1,2 = 218 мм

Ширина венца колеса:

b2 = 0,75da1 = 0,75 * 60 = 45 мм

Условный угол обхвата червяка:

2δ=2arcsinb2da1-0,5ms= 2arcsin4560-0,5*5=104°

Наибольший диаметр колеса:

daм2=da2+ 6ms(zφ+2)=240+ 6*5(2+2)=247 мм

Длина нарезанной части червяка:

b1=2(0,5da2)2-(aw-0,5da1)2 = 2(0,5da2)2-(aw-0,5da1)2 =96мм

Расчетный профильный угол исходного контура рейки в нормальном сечении:

au = ag = 20º

Нормальный модуль

mu = ms = 5 мм

Расчет фрезы.

Наружный диаметр фрезы находим по формуле

D = da1 + 2(C+0,1)ms

Где С – коэффициент радиального зазора.

С = 0,25

D = 60 + 2 * (0,25 + 0,1)  * 5 = 63,5 мм

Наименьшая величина наружного диаметра фрезы после всех переточек:

Dmin = da1 + C = 60 + 0,25 = 60,25 мм

Длина нарезанной части фрезы:

L = b1 + p = 96+ 15,7 = 111,7 мм

Средний расчетный диаметр фрезы равен делительному диаметру червяка:

Dср.р. = d1 = 50 мм

Высота головки зуба фрезы:

h''u= D-Dср.р.2=  63,5-502=7,75 мм

Высота ножки зуба фрезы:

h'u= Dср.р.-df12=  50-382=6 мм

Полная высота зубьев фрезы:

hu = h'+h'' = 6 + 7,75 = 13,75 мм

Шаг между зубьями фрезы по нормали:

tu = πmun = 3,14 * 5 * 1 = 15,7 мм

Толщина зуба по нормали:

Su= π*52=7,85 мм

Передний угол на вершине зуба фрезы γв = 15º,  задний угол на вершине зуба фрезы ɑв = 10º.

Угол подъема витков на среднем диаметре:

τ=arcsinmsDср.р.= arcsin550

τ = σ = 5,739º

Размер затылования:

K= πDzn*tgα*cosτ= 199,396*tg10*cos5,739=5,4626 мм

К1 = 1,5 * 5,4626=8,194 мм

Глубина винтовой канавки, формирующей переднюю поверхность:

H = hΔu +K + hp = 7,4 + 5,4626+0,5=13,3626

Угол профиля стружечной канавки:

θ = 25º

Выбираем левое направление витков.

Угол подъема винтовых канавок:

β = τ = 5,739º

Канавки выполняются винтовыми, так как β > 4 º

Шаг по оси между двумя витками:

τос  = tu / cos τ = 15,7 / 0,934 = 16,809 мм

Осевой шаг винтовой стружечной канавки:

T = τoc * ctg2β = 16,809 * 6,786 = 114,066

Нарезаемое колесо имеет модуль 5мм, поэтому модификация профиля зуба фрезы не требуются.

Вывод:

В данном курсовом проекте разработана конструкция фасонного резца Спроектирован круглый фасонный резец. Материал резца – быстрорежущая сталь Р18.

В качестве осевого инструмента были выбраны развертка и цековка. Материал рабочей части – сталь Р6М5, а хвостовика – сталь 45. Подобран и рассчитан конус Морзе №2.

Разработана конструкция червячной фрезы для нарезания червячного колеса. Фреза малого диаметра, поэтому спроектирована на оправке.

Список использованной литературы:

- Косиловой А. Г. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. С74 Т.2/ Под ред. А. Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1896. 496 с., ил.

- Нефедов, Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту / Н.А. Нефедов, К.А. Осипов. – М.: Машиностроение, 1990. – 448 с.

- Романов В.Ф. Расчеты зуборезных инструментов / В.Ф. Романов. – М.: Машиностроение, 1969. – 251 с.

- ГОСТ 14953-80. Зенковки конические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2): утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 N 6138: дата введения 1982-01-01  – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-14953-80 (дата обращения: 24.10.2019). –Текст: электронный.

- ГОСТ 1672-80 (ИСО 521-75, ИСО 2402-72) Развертки машинные цельные. Типы, параметры и размеры (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой): утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.03.80 N 1222; дата введения 1982-01-01 – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200015709 (дата обращения: 24.10.2019). –Текст: электронный.

- ГОСТ 9953-82 (СТ СЭВ 148-75) Конусы инструментов укороченные. Основные размеры: введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 апреля 1982 г. N 1473: дата введения 1983-07-01 – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200015832 (дата обращения: 24.10.2019). –Текст: электронный.